Исследование почвенного покрова г. Дудны.

1. Природно-климатические особенности, влияющие на формирование почвенного покрова территории

Почвенный покров Дубны и ее окрестностей типичный для северной части Московской области и характеризуется большой пестротой типов, подтипов, видов и разновидностей почв по степени оподзоленности, развитию дернового процесса, уровням смытости и намытости, оторфованности и признакам залужения.

Почвообразующие породы представлены четвертичными отложениями различного генезиса и состава, главным образом водно-ледниковыми и древнеаллювиальными.

В почвенном покрове водораздельных пространств на среднесуглинистых почвообразующих породах под еловыми лесами формируются дерново-сильноподзолистые и среднеподзолистые почвы. На супесчаных отложениях под сосняками преобладают дерново-слабоподзолистые почвы.

На менее дренируемых участках водораздельных пространств формируются почвы с признаками оглеения, в той или иной степени выраженными: дерново-подзолистые профильно-глееватые, дерново-подзолистые-глеевые, дерново-подзолистые грунтовооглеенные. В условиях болота и заболоченных участков формируются сложные сочетания гидроморфных почв: болотно-подзолистых перегнойно-глеевых, торфяных и торфянисто-глеевых почв.

Почвенный покров пойм рек Волга, Дубна, Сестра образован сочетаниями аллювиальных луговых, аллювиальных дерновых и различных пойменных болотных почв, в том числе лугово-болотных, иловато-торфяных, торфяных и торфянисто-глеевых почв. Практически все вышеперечисленные почвы несут признаки освоенности, а иногда и окультуренности в своем профиле и свойствах.

Развитие городских экосистем в отличие от природных определяется не столько естественными природными процессами, сколько деятельностью человека. Поэтому в городе имеет место изменение всех факторов почвообразования (почвообразующих пород, климата, рельефа, растительности). Главным образом это касается крупных городских агломераций.

Современное почвообразование в городах протекает в естественных почвах, на культурном слое и на грунтах не измененных почвообразованием. При экологической оценке почв городских территорий возникает необходимость учета категорий городских земель. Естественные почвы в Дубне сохранились только в районах лесопарковых зон. Культурный слой весьма слаборазвит в связи с молодостью города. Таким образом, формирование городских почв в Дубне - урбаноземов и урбанотехноземов происходит на насыпных грунтах. Тип грунта, или смесь разных грунтов влияет на свойства почв и почвообразовательные процессы и на осуществление почвой экологических функций. Поэтому в городских почвах почвенные свойства зависят, главным образом, от характеристик субстрата. После насыпания грунты более рыхлые и при формировании почв на насыпных грунтах наблюдается глубокое проникновение по профилю органических соединений и питательных веществ (особенно фосфатов), тяжелых металлов, в то время как природные почвы обогащены только в верхних горизонтах.

Легенда к почвенной карте г. Дубна

| Обозначение на карте | Расшифровка |
| --- | --- |
|  | Вторая надпойменная терраса |
| 1а | Вершины холмов, сложенные аллювиальными песками |
| 1б | Пологие холмы, сложенные аллювиальными песками |
| 1в | Основная пологоволнистая поверхность, сложенная аллювиальными песками и суглинками |
|  | Первая надпойменная терраса |
| 2а | Вершинная слабовыпуклая поверхность, сложенная аллювиальными песками |
| 2б | Основная пологоволнистая поверхность, сложенная аллювиальными песками |
| 2в | Ложбинообразные понижения на основной поверхности, сложенные аллювиально-деллювиальными песками |
|  | Высокая пойма |
| 3а | Гривистые повышения на основной поверхности, сложенные аллювиальными песками и суглинками |
| 3б | Грядово-волнистая поверхность, сложенная аллювиальными песками |
| 3в | Межгрядовые понижения на основной поверхности, сложенная аллювиальными песками и суглинками |

2. Состояние почвенного покрова

Почва и ее ресурсы - одно из важнейших богатств человечества, и от того, как им распорядится, во многом зависит благополучие нынешнего и судьба будущих поколений. Почва является не только основным средством сельскохозяйственного производства, но и важнейшим компонентом наземных биогеоценозов, мощным аккумулятором энергии на Земле, регулятором состава атмосферы и гидросферы, надежным барьером на пути миграции загрязняющих веществ. Однако в последнее время почвы претерпевают значительную деградацию.

По мнению некоторых исследователей, загрязнение почв следует делить на два класса: загрязнение, связанное с выбросами предприятий промышленности, энергетики, автотранспорта; загрязнение, обусловленное использованием в сельском хозяйстве химических средств защиты растений и удобрений.

В последние годы на территории города проводился ряд экологических изысканий. Работы проводились в ограниченных районах и с использованием различных методов химического анализа. Наиболее тщательно были исследованы территории детских садов, районы полигонов ТБО "Дубна правобережная" и "Дубна левобережная", садово-огородных кооперативов "Заря-1" и "Заря-2", а также придорожные зоны основных транспортных магистралей. Эти данные чрезвычайно важны, так как по ним можно судить об общем состоянии почвенного покрова города, а также о наличии вредных веществ в пыли воздушной среды, особенно в летнее время. К сожалению, совсем нет данных о состоянии сельскохозяйственных пахотных земель и пастбищ, окружающих город. Загрязнение именно этих категорий земель напрямую наносит вред здоровью человека, определяя качество сельскохозяйственной продукции.

Наиболее полно исследованы почвы вокруг полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), так как именно там наибольшая вероятность загрязнения почвенного покрова.

Для большинства исследованных участков города Дубны химического загрязнения почв не отмечено.

Таблица 1. Фоновые значения концентраций основных элементов-загрязнителей в дерново-подзолистых почвах Москвы и Подмосковья, мг/кг

| Элемент | Региональный фон | Элемент | Региональный фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Барий (Ва) | 228.0 | Мышьяк (As) | 3.0 |
| Бериллий (Ве) | 1.5 | Никель (Ni) | 20.0 |
| Бор (В) | 38.0 | Олово (Sn) | 5.2 |
| Ванадий (V) | 64.0 | Ртуть (Hg) | 0.009 |
| Вольфрам (W) | 1.0 | Свинец (Pb) | 25.7 |
| Кадмий (Cd) | 0.3 | Серебро (Ag) | 0.1 |
| Кобальт (Со) | 7.2 | Стронций (Sr) | 28.0 |
| Литий (Li) | 16.0 | Титан (Ti) | 6000.0 |
| Марганец (Mn) | 670.0 | Фосфор (Р) | 1220.0 |
| Медь Cu | 27.0 | Хром (Cr) | 46.0 |
| Молибден (Мо) | 1.0 | Цинк (Zn) | 50.0 |

По результатам анализа почв на территории прилегающей к полигонам твердых бытовых отходов "Дубна Правобережная" и "Дубна Левобережная" проводимым фирмой "Экопром" выделяется следующий состав элементов-загрязнителей: стронций, ниобий, иттрий, молибден. Причем этот комплекс идентичен для обоих участков. Кроме того, в самой непосредственной близости от полигонов к ним добавляются никель, медь, реже цинк, т.е. типичные элементы-загрязнители почв от свалок твердых бытовых отходов.

Анализ распределения концентраций элементов позволяет предположить, что процесс загрязнения почв вокруг полигонов, осуществляющийся посредством латеральной миграции, в настоящее время уже не выходит за пределы кольцевых нагорных канав, в которых фиксируется повышенное содержание тяжелых металлов.

Вместе с тем, выделяются локальные участки загрязнения, по условиям миграции элементов не связанные с полигонами ТБО и характеризующиеся ассоциацией ниобий-стронций-молибден.

Результаты химических анализов почв садово-огородных кооперативов "Заря-1" и "Заря-2" показали, что почвы кооперативов сильно отличаются по своим агрохимическим характеристикам. Содержания гумуса в данных почвах колеблется в широких пределах - от3,15 до 8,30%, что объясняется различными способами обработки отдельных участков и разным количеством вносимых удобрений, в том числе и органических. Кроме того, в окультуренных почвах наблюдаются повышенные содержания фосфора. Превышения фоновых концентраций данного элемента составляют 1,1-1,8. Вероятно, это связано с регулярным внесением в почву доз (часто завышенных) фосфорных удобрений.

В целом, почвы кооперативов характеризуются низким показателем суммарного загрязнения. В то же время выделяются несколько локальных участка с высоким суммарным показателем загрязнения и широким спектром элементов загрязнителей.

Почвы кооператива "Заря-1" более загрязнены, чем почвы соседнего кооператива "Заря-2". Это объясняется более низким расположением "Заря-1" (грунтовые воды подходят близко к поверхности и в целом территория является зоной аккумуляции вещества).

Локальное загрязнение территории кооперативов связано, вероятно, с использованием для подсыпки участков токсичных грунтов, возможно с территории иловых карт. Это подтверждается весьма схожим составом загрязнителей и чрезвычайно высоким значением показателями суммарного загрязнения. Локальные бытовые источники загрязнения окультуренных почв тяжелыми металлами могут быть связаны с нерациональной системой землепользования (неумеренное применение удобрений и специальных веществ).